# Отчёт по лабораторной работе №7

Сетевые технологии

Мурашов Иван Вячеславович

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

# 1. Цель работы

Цель данной работы — получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

# 2. Выполнение лабораторной работы

## 2.1 Настройка DHCP в случае IPv4

Запускаю GNS3 VM и GNS3 и создаю новый проект. В рабочей области GNS3 размещаю маршрутизатор VyOS, свитч и хост (клиент) VPCS (рис. 1).

Рисунок 1: Топология моделируемой сети

На маршрутизаторах перехожу в режим конфигурирования, изменяю имя устройства и доменное имя, заменяю системного пользователя, заданного по умолчанию, на себя (рис. 2).

Рисунок 2: Консоль маршрутиризатора

На маршрутизаторе под созданным пользователем перехожу в режим конфигурирования и настраиваю адресацию IPv4 (рис. 3).

Рисунок 3: Консоль маршрутиризатора

Добавим конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе (рис. 4).

Рисунок 4: Консоль маршрутиризатора

Здесь при помощи указанных выше команд была создана разделяемая сеть (shared-network-name) с названием username, подсеть (subnet) с адресом 10.0.0.0/24, задан диапазон адресов (range) с именем hosts, содержащий адреса 10.0.0.2–10.0.0.253.

Просмотрим статистику DHCP-сервера и выданных адресов (рис. 5).

Рисунок 5: Консоль маршрутиризатора

Настроим оконечное устройство PC1 (рис. 6).

Рисунок 6: Консоль VPCS (PC1)

Проверяем конфигурацию IPv4 на узле, пропингуем маршрутизатор (рис. 7).

Рисунок 7: Консоль VPCS (PC1)

На маршрутизаторе вновь посмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса (рис. 8).

Рисунок 8: Консоль VPCS (PC1)

Заметим, что был выдан один сетевой адрес PC1, доступных (available) стало на 1 меньше (252-251=1). Сам выданный адрес - 10.0.0.2 - первый из ранее заданного нами диапазона. Дата экспирации - через 24 часа.

На маршрутизаторе просмотрим журнал работы DHCP-сервера (рис. 9).

Рисунок 9: Консоль маршрутиризатора

Здесь можем увидеть наш ping-запрос.

Проанализируем пакеты, относящиеся к работе DHCP, в WireShark (рис. 10).

Рисунок 10: WireShark

Здесь видим ответ клиенту на адрес 10.0.0.2, так же показан MAC-адрес. В случае конкретно выделенного пакета - мы имеем дело с DHCP-OFFER - он выделяет некоторый адрес DHCP-клиенту на определенное время, назначает другие настройки и пересылает всю информацию DHCP клиенту.

## 2.2 Настройка DHCP в случае IPv6

Дополняем нашу сеть, добавляя 2 хоста Kali Linux CLI (для работы с DHCPv6) и 2 свитча соответственно (рис. 11), (рис. 12).

Рисунок 11: Добавление Kali Linux CLI в GNS3

Рисунок 12: Топология моделируемой сети

Настроим адресацию IPv6 на маршрутизаторе (рис. 13).

Рисунок 13: Консоль маршрутиризатора

На маршрутизаторе настроим DHCPv6 без отслеживания состояния (DHCPv6 Stateless configuration): – Настройка объявления о маршрутизаторах (Router Advertisements, RA) на интерфейсе eth1: username@username-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 2000::/64 username@username-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-config-flag Опция other-config-flag означает, что для конфигурации не адресных параметров использует протокол с сохранением состояния.

– Добавление конфигурации DHCP-сервера (вместо username укажите имя вашей учётной записи): username@username-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name username-stateless username@username-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name username-stateless subnet 2000::0/64 username@username-gw-01# set service dhcpv6-servershared-network-name username-stateless common-options name-server 2000::1 username@username-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name username-stateless common-options domain-search username.net

Рисунок 14: Консоль маршрутиризатора

Рисунок 15: Консоль маршрутиризатора

Здесь с помощью указанных выше команд создана разделяемая сеть (sharednetwork-name) с названием username, задана информация общих опций (common-options) для разделяемой сети. При этом подсеть (subnet) 2000::/64 не требуется настраивать, поскольку она не будет содержать полезной информации.

На узле PC2 проверим настройки сети (а тут начинаются проблемы). Без лишней интриги - в обычной консоли команды в принципе не работали (рис. 16).

Рисунок 16: Консоль VPCS (PC2)

В альтернативном варианте консоли я смог просмотреть сетевые интерфейсы (рис. 16).

Рисунок 17: Консоль VPCS (PC2)

Там же попробовал пропинговать маршрутиризатор (неудачно) (рис. 18).

Рисунок 18: Консоль VPCS (PC2)

На маршрутизаторе попытка просмотра статистики DHCP-сервера не принесла успехов (так как никаких адресов выдано не было) (рис. 19).

Рисунок 19: Консоль VPCS (PC2)

Собственно аналогичные попытки на PC3 дали аналогичный результат (рис. 20).

Рисунок 20: Консоль VPCS (PC2)

Как бы я не пытался исправить это, ничего не вышло, но я старался… Честно.

# 3. Выводы

В ходе данной лабораторной работы мной были получены навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.